| Мјесто рада | Датум | НАЗИВ ВЈЕЖБЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОПТИЧКА МРЕЖА |  |
| САДРЖАЈ И ОПИС РАДА |  |  |  |
| (објаснити радне задатке, процесе, поступаке рада, ) -Оптичка мрежа користи оптичке каблове за пренос сигнала. -Оптички каблови се састоје из: оптичког влакна које се налазе у тубама и спољашње изолације. -Оптичка мрежа се дијели на: - FTTH ( Fiber To The Home ) - Пасивна оптичка мрежа (POM) -Сигнал се преноси кроз влакно у облику свјетлости. -Оптички каблови могу бити: - Подземне - Надземне - Подземни каблови се могу директно положити у земљу или се полажу у цијеви. Подземни каблови који се полажу у цијеви немају металних елемента у себи и полажу се у цијеви поступком удувавања. Подземни каблови који се директно полажу у земљу имају у себи металних елемента и робуснију и дебљу изолацију ради превенције прекида или квара оптичког влакна унутар тубе. |  |  |  |
| ПОТРЕБАН АЛАТ, ПРИБОР И ОПРЕМА |  |  |  |
| ДАТУМ ПРЕГЛЕДА |  |  | ПОТПИС МЕНТОРА |

| Мјесто рада | Датум | НАЗИВ ВЈЕЖБЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОПТИЧКА МРЕЖА |  |
| САДРЖАЈ И ОПИС РАДА |  |  |  |
| (објаснити радне задатке, процесе, поступаке рада, ) - Надземни каблови се постављају по надземним стубовима. Они у себи садрже челично уже и металну траку као и слој изолације од смоле или неког другог материјала који не пропушта воду. -Елементи оптичке мреже су: - DROP кабал - ONT ( Терминал за оптичку мрежу ) - Каблови - Оптички раздјелник -Оптички раздјелник је елемент оптичке мреже који дијели улазни оптички сигнал једног кабла на више оптичких сигнала на излазу како би се могли довести до корисника. |  |  |  |
| ПОТРЕБАН АЛАТ, ПРИБОР И ОПРЕМА |  |  |  |
| ДАТУМ ПРЕГЛЕДА |  |  | ПОТПИС МЕНТОРА |

| Мјесто рада | Датум | НАЗИВ ВЈЕЖБЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЈЕЖБА- СПАЈАЊЕ ДВА ОПТИЧКА КАБЛА |  |
| САДРЖАЈ И ОПИС РАДА |  |  |  |
| (објаснити радне задатке, процесе, поступаке рада, ) |  |  |  |
| ПОТРЕБАН АЛАТ, ПРИБОР И ОПРЕМА |  |  |  |
| ДАТУМ ПРЕГЛЕДА |  |  | ПОТПИС МЕНТОРА |

| Мјесто рада | Датум | НАЗИВ ВЈЕЖБЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОПТИЧКА МРЕЖА |  |
| САДРЖАЈ И ОПИС РАДА |  |  |  |
| (објаснити радне задатке, процесе, поступаке рада, ) SC-APC SC-PC na SC-APC |  |  |  |
| ПОТРЕБАН АЛАТ, ПРИБОР И ОПРЕМА |  |  |  |
| ДАТУМ ПРЕГЛЕДА |  |  | ПОТПИС МЕНТОРА |

| Мјесто рада | Датум | НАЗИВ ВЈЕЖБЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЈЕЖБА- СПАЈАЊЕ ДВА ОПТИЧКА КАБЛА |  |
| САДРЖАЈ И ОПИС РАДА |  |  |  |
| (објаснити радне задатке, процесе, поступаке рада, ) -У овој вјежби смо научили како да скидамо изолацију са оптичког влакна и тубе, како да правилно исјечемо оптичко влакно помоћу ножа за сјечу оптичког кабла и како да спојимо два одвојена оптичка влакна помоћу оптичког сплајсера. -Вјежба је урађена у следећим корацима: - Спољашња изолација кабла се скида помоћу скалпела, изолација се скида постепено и ако постоји алуминијумска трака и жица унутар кабла она се отклања. Ако постоји водоотпорни слој изолације у каблу он се чисти са марамицом неколико пута. - Скида се изолација са тубе оптичког кабла у коме се налазе оптичка влакна помоћу клијешта за скидање изолације. Изолација треба да се скида пажљиво да не би дошло до пресјецање тубе а самим тим и пресјецањем влакна. - Након тога се одабире оптичко влакно које је прво у туби (боја која је прва у колор коду компаније, прва боја варира код сваке компаније ) и онда се скида изолација помоћу клијешта и при томе се пази да не дође до пуцања влакна. - Очишћено влакно се онда сјече помоћу ножа за сјечу оптичког влакна. При томе се пази да је влакно поравнано у ножу и да је добро исјечено да не дође до компликација код спајања два оптичка влакна. - Исјечено влакно се онда полаже унутар сплајсера и при томе се пази да влакно није преблизу електрода нити да се може случајно пресјећи приликом спуштања поклопца сплајсера. - Након постављања влакна на своје положаје и провјеравањем положаја влакана затварамо поклопац сплајсера и покрећемо сплајсер. |  |  |  |
| ПОТРЕБАН АЛАТ, ПРИБОР И ОПРЕМА |  |  |  |
| ДАТУМ ПРЕГЛЕДА |  |  | ПОТПИС МЕНТОРА |
| Мјесто рада | Датум | НАЗИВ ВЈЕЖБЕ |  |
|  |  | ВЈЕЖБА- СПАЈАЊЕ ДВА ОПТИЧКА КАБЛА |  |
| САДРЖАЈ И ОПИС РАДА |  |  |  |
| (објаснити радне задатке, процесе, поступаке рада, ) - Након укључивања сплајсера бирамо опцију за спајање влакана. Сплајсер ће аутоматски помјерити влакна и очисти их ако постоји преостала изолација и слично. Сплајсер нам показује грешку која постоји на двије осе два влакна, ако је грешка ван граница толеранције читав поступак чишћења влакна и сјечења се морају поновити. - Ако је грешка у границама толеранције онда почиње поступак спајања два оптичка влакна. - Сплајсер ће обавијестити корисника да је спајање завршено. Отварамо поклопац и вадимо сада два спојена кабла при томе пазимо да не дође до пуцања споја јер је он веома осјетљив |  |  |  |
| ПОТРЕБАН АЛАТ, ПРИБОР И ОПРЕМА |  |  |  |
| ДАТУМ ПРЕГЛЕДА |  |  | ПОТПИС МЕНТОРА |
| Мјесто рада | Датум | НАЗИВ ВЈЕЖБЕ |  |
|  |  | ВЈЕЖБА- СПАЈАЊЕ ДВА ОПТИЧКА КАБЛА И СТАВЉАЊЕ ЗАШТИТЕ И ИСПИТИВАЊЕМ ЛАСЕРОМ |  |
| САДРЖАЈ И ОПИС РАДА |  |  |  |
| (објаснити радне задатке, процесе, поступаке рада, ) |  |  |  |
| ПОТРЕБАН АЛАТ, ПРИБОР И ОПРЕМА |  |  |  |
| ДАТУМ ПРЕГЛЕДА |  |  | ПОТПИС МЕНТОРА |
| Мјесто рада | Датум | НАЗИВ ВЈЕЖБЕ |  |
|  |  | ВЈЕЖБА- СПАЈАЊЕ ДВА ОПТИЧКА КАБЛА |  |
| САДРЖАЈ И ОПИС РАДА |  |  |  |
| (објаснити радне задатке, процесе, поступаке рада, ) -У овој вјежби смо научили како да скидамо изолацију са оптичког влакна и тубе, како да правилно исјечемо оптичко влакно помоћу ножа за сјечу оптичког кабла и како да спојимо два одвојена оптичка влакна помоћу оптичког сплајсера и да ставимо заштиту и испитујемо оптичко влакно помоћу ласера. -Вјежба је урађена у следећим корацима: - Спољашња изолација кабла се скида помоћу скалпела, изолација се скида постепено и ако постоји алуминијумска трака и жица унутар кабла она се отклања. Ако постоји водоотпорни слој изолације у каблу он се чисти са марамицом неколико пута. - Скида се изолација са тубе оптичког кабла у коме се налазе оптичка влакна помоћу клијешта за скидање изолације. Изолација треба да се скида пажљиво да не би дошло до пресјецање тубе а самим тим и пресјецањем влакна. - Након тога се одабире оптичко влакно које је прво у туби (боја која је прва у колор коду компаније, прва боја варира код сваке компаније ) и онда се скида изолација помоћу клијешта и при томе се пази да не дође до пуцања влакна. - Очишћено влакно се онда сјече помоћу ножа за сјечу оптичког влакна. При томе се пази да је влакно поравнано у ножу и да је добро исјечено да не дође до компликација код спајања два оптичка влакна. |  |  |  |
| ПОТРЕБАН АЛАТ, ПРИБОР И ОПРЕМА |  |  |  |
| ДАТУМ ПРЕГЛЕДА |  |  | ПОТПИС МЕНТОРА |

| Мјесто рада | Датум | НАЗИВ ВЈЕЖБЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЈЕЖБА- СПАЈАЊЕ ДВА ОПТИЧКА КАБЛА |  |
| САДРЖАЈ И ОПИС РАДА |  |  |  |
| (објаснити радне задатке, процесе, поступаке рада, ) - Прије спајања оптичког влакна увлачимо пластичну заштиту на било коју од два влакна како би смо могли да послије загрејемо заштиту - Исјечено влакно се онда полаже унутар сплајсера и при томе се пази да влакно није преблизу електрода нити да се може случајно пресјећи приликом спуштања поклопца сплајсера. - Након постављања влакна на своје положаје и провјеравањем положаја влакана затварамо поклопац сплајсера и покрећемо сплајсер. - Након укључивања сплајсера бирамо опцију за спајање влакана. Сплајсер ће аутоматски помјерити влакна и очисти их ако постоји преостала изолација и слично. Сплајсер нам показује грешку која постоји на двије осе два влакна, ако је грешка ван граница толеранције читав поступак чишћења влакна и сјечења се морају поновити. - Ако је грешка у границама толеранције онда почиње поступак спајања два оптичка влакна. - Сплајсер ће обавијестити корисника да је спајање завршено. Отварамо поклопац и вадимо сада два спојена кабла при томе пазимо да не дође до пуцања споја јер је он веома осјетљив. - Након спајања влакана довлачимо заштиту коју смо претходно провукли на један од влакана и отварамо поклопац пећи постављамо дио влакна на коме се налази заштита ( мјесто споја ) у уграђену пећ сплајсера и онда затварамо поклопац. |  |  |  |
| ПОТРЕБАН АЛАТ, ПРИБОР И ОПРЕМА |  |  |  |
| ДАТУМ ПРЕГЛЕДА |  |  | ПОТПИС МЕНТОРА |

| Мјесто рада | Датум | НАЗИВ ВЈЕЖБЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЈЕЖБА- СПАЈАЊЕ ДВА ОПТИЧКА КАБЛА |  |
| САДРЖАЈ И ОПИС РАДА |  |  |  |
| (објаснити радне задатке, процесе, поступаке рада, ) - Покрећемо пећ и чекамо да се заштита грије. Након неколико тренутака сплајсер нас обавјештава да је пећ завршила свој посао. Отварамо поклопац пећи и вадимо влакно са загрејаном заштитом полако и остављамо је на површину сплајсера која је намијењена за то ( налази се поред пећи ). - Ако желимо да провјеримо да ли је влакно исправно морамо да спојимо крај влакна са пигтеил каблом који има конектор на једном крају а прекид на другом. Изолација тог кабла се скида по потребној дужини и онда се влакно сјече. - Пролазимо кроз поступак спајања опет и након тога на крај пигтеил кабла који има конектор прикључујемо ласер. Онда пуштамо ласер кроз влакно и тада се можемо јасно увјерити ако је наш спој добар или није ако кроз друго влакно имамо сигнал ласера. |  |  |  |
| ПОТРЕБАН АЛАТ, ПРИБОР И ОПРЕМА |  |  |  |
| ДАТУМ ПРЕГЛЕДА |  |  | ПОТПИС МЕНТОРА |

| Мјесто рада | Датум | НАЗИВ ВЈЕЖБЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЈЕЖБА- МЈЕРЕЊЕ ДУЖИНЕ ОПТИЧКОГ КАБЛА |  |
| САДРЖАЈ И ОПИС РАДА |  |  |  |
| (објаснити радне задатке, процесе, поступаке рада, ) -У овој вјежби смо научили како да мјеримо дужину помоћу уређаја OTDR компаније VIAVI. Такође смо научили како да уочимо загушења сигнала и да уочимо прекид влакна на мрежи. -Вјежба је урађена у следећим корацима: - ОТДР уређај има два конектора за оптички кабал; један је за тренутни сигнал на влакну а други је када нема никаквог сигнала на каблу и тај конектор се чешће користи. Прикључујемо конектор неког оптичког кабла на мрежи са конектором ОТДР уређаја. - Укључујемо ОТДР уређај и онда на менију бирамо опцију ФТТХ ( Влакна до куће ) и онда кликнемо да дугме старт. - ОТДР уређај тада почиње са радом и два пута врши провјеру и измјеравање дужине оптичког влакна. Након завршетка тог поступка ОТДР уређај на екрану ће нам приказати дужину измјереног оптичког кабла ( у километрима ) и пригушења на мрежи ( у деци-белима ). |  |  |  |
| ПОТРЕБАН АЛАТ, ПРИБОР И ОПРЕМА |  |  |  |
| ДАТУМ ПРЕГЛЕДА |  |  | ПОТПИС МЕНТОРА |

| Мјесто рада | Датум | НАЗИВ ВЈЕЖБЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЈЕЖБА- МЈЕРЕЊЕ ДУЖИНЕ ОПТИЧКОГ КАБЛА |  |
| САДРЖАЈ И ОПИС РАДА |  |  |  |
| (објаснити радне задатке, процесе, поступаке рада, ) ОТДР уређај |  |  |  |
| ПОТРЕБАН АЛАТ, ПРИБОР И ОПРЕМА |  |  |  |
| ДАТУМ ПРЕГЛЕДА |  |  | ПОТПИС МЕНТОРА |